LED显示屏设计电子器件测量试题2-  半导体器件测试题

1、N型半导体是在本征半导体中加入下列         物质而形成的。

A、电子；                                   B、空穴；

C、三价元素；                               D、五价元素。

2、晶体三极管用于放大的条件，下列说法正确的是           。

A、发射结正偏、集电结反偏；              B、发射结正偏、集电结正偏；

C、发射结反偏、集电结正偏；              D、发射结反偏、集电结反偏；

3、晶体三极管的截止条件，下列说法正确的是                。

A、发射结正偏、集电结反偏；              B、发射结正偏、集电结正偏；

C、发射结反偏、集电结正偏；              D、发射结反偏、集电结反偏；

4、晶体三极管的饱和条件，下列说法正确的是               。

A、发射结正偏、集电结反偏；              B、发射结正偏、集电结正偏；

C、发射结反偏、集电结正偏；              D、发射结反偏、集电结反偏；

5、对于用指针式万用表测量二极管时，下列做法正确的是                 。

A、用万用表的R×100或R×1000的欧姆，黑棒接正极，红棒接负极，指针偏转；

B、用万用表的R×10K的欧姆，黑棒接正极，红棒接负极，指针偏转；

C、用万用表的R×100或R×1000的欧姆，红棒接正极，黑棒接负极，指针偏转；

D、用万用表的R×1，黑棒接正极，红棒接负极，指针偏转；

6、对于三极管放大作用来说，下列说法中最确切的是                  。

A、三极管具有电压放大作用；          B、三极管具有功率放大作用；

C、三极管具有电流放大作用；          D、三极管具有能量放大作用。

7、对于二极管来说，下列说法中错误的是                   。

A、二极管具有单向导电性；            B、二极管同样具有放大作用；

C、二极管具有箝位功能；              D、二极管具有开关等功能。

8、对于三极管的输入特性，下列说法正确的是                     。

A、三极管的输入特性是指三极管的基极电流与Ube之间的关系；

B、三极管的输入特性是指三极管的基极电流与Uce之间的关系；

C、三极管的输入特性是指三极管的基极电流与Ic之间的关系；

D、三极管的输入特性是指三极管的基极电流与Ie之间的关系；

9、对于3AG11C三极管的型号，下列说法正确的是                       。

A、锗管PNP型高频小功率晶体管；        B、锗管PNP型低频大功率晶体管；

C、硅管NPN型高频小功率晶体管；        D、硅管NPN型低频大功率晶体管；

A、锗管PNP型高频小功率晶体管；        B、锗管PNP型低频大功率晶体管；

C、硅管NPN型高频小功率晶体管；        D、硅管NPN型低频大功率晶体管

10、场效应管属于          控制型器件，晶体三极管则属于         控制器件。

A、电压/电流；       B、电流/电压；       C、电压/电压；       D、电流/电流